- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新增年产100万件减速机外壳项目

建设单位（盖章）：江阴市润信电器配件有限公司

编制日期：            2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增年产100万件减速机外壳项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | * |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈* | 联系方式 | 138****2148 |
| 建设地点 | 江阴市申港街道创新村张家垫178号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 6 分 15.408秒， 31 度 55 分 22.764 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 有色金属铸造 C3392 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业68铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴临港备〔2025〕125号 |
| 总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 40 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见；审批文号：澄环发〔2024〕6号，审批时间：2024年2月23日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目符合规划及规划环境影响评价要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市润信电器配件有限公司成立于2006年3月，位于江阴市申港街道创新村张家垫178号，现公司为适应市场发展，提高企业竞争力，利用自有厂房及附属建筑物12000平方米，购置8台压铸机及8条自动化生产线，从事减速机外壳的生产。项目投产后，可形成年新增100万件减速机外壳的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业 68铸造及其他金属制品制造”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应该编制环境影响报告表。 - 工程内容及建设规模 表2-1 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 年设计生产能力; 年运行时数（小时）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 减速机生产车间; 减速机外壳; 0; 100万件; +100万件; 7200. 压铸件、五金件生产车间; 压铸件; 1000万只; 1000万只; 0; 7200. 五金件; 1000万只; 1000万只; 0; 2400. 表2-2 建设项目主体、辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主体工程; 减速机外壳 生产车间; 0; 2660m2; +2660m2; 一层厂房，高8米，减速机外壳所有生产工序均在生产车间内分区进行，本项目涉及，依托现有厂房，厂房原为公司成品仓库. 压铸件、五金件生产车间; 熔化车间; 300m2; 300m2; 0; 一层厂房，高8米，压铸件、五金件所有生产工序均在生产车间内分区进行，现有生产车间，本项目不涉及. 铸造车间; 2700m2; 2700m2; 0. 金加工车间; 4760m2; 4760m2; 0. 冲压车间; 1750m2; 1750m2; 0. 抛丸区; 300m2; 300m2; 0. 储运工程; 成品堆场; 减速机外壳; 0; 200m2; +200m2; 位于减速机外壳生产车间内，新建. 压铸件、五金件; 400m2; 400m2; 0; 位于现有金加工车间内，现有. 原料堆场; 1000m2; 1000m2; 0; 位于现有金加工车间内，现有. 公辅 工程; 供水; 17695t/a; 31348t/a; +13653 t/a; 当地自来水管网，现有. 排水; 雨水管网; DN300，长度520m; DN300，长度520m; 0; 厂区雨水管网，现有. 污水管网; DN400，长度100m; DN400，长度100m; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，现有. 供电; 680万kWh; 907.96万kWh; +227.96万kWh; 市政电网供电，现有. - 原辅材料及理化性质 表2-3 主要原辅料消耗表 序号; 名称; 规格/指标; 主要成分; 年用量（t/a）; 最大储存量; 贮存位置; 运输方式. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 外购铝水; 保温箱装，容量500kg/包; 铝含量≥98%，700-800℃; 0; 10000; +10000; 12t; 铝水包,减速机外壳生产车间; 汽运. 2; 铝锭; 箱装; 铝; 2500; 2500; 0; 500t; 原料堆场; 汽运. 3; 钢板; 散装; 钢; 5000; 5000; 0; 500t; 原料堆场; 汽运. 4; 脱模剂; 180kg/桶; 水74%，甲基苯基二甲基硅烷20%，十八烯酸脱水山梨醇单酯3%，脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚3%; 1; 2; +1; 180kg; 原料堆场; 汽运. 4; 除渣剂; 180kg/桶; 盐类，5-11%含硅量; 40; 40; 0; 1.8t; 原料堆场; 汽运. 5; 液压油; 100kg/桶; 矿物油; 2; 4; +2; 200kg; 原料堆场; 汽运. 6; 乳化液; 180kg/桶; 水、基础油、表面活性剂等; 1; 2; +1; 180kg; 原料堆场; 汽运. 6; 钢丸; 25kg/袋; 钢; 5; 5; 0; 0.5t; 原料堆场; 汽运. 7; 机油; 180kg/桶; 矿物油; 0.5; 0.6; +0.1; 0.18t; 原料堆场; 汽运. 8; 包装材料; 20米/卷; 气泡膜; 5; 10; +5; 0.5t; 原料堆场; 汽运. 9; 天然气; /; 甲烷; 200万m3; 200万m3; 0; 6.33×10-3t; 管道; 管道. 4、主要设备 表2-4 本项目设备一览表 设备类型; 主要设备名称; 设施参数; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产设备; 压铸机; 280T; 2; 3; +1; 国产，新增. 压铸机; 500T; 5; 10; +5; 国产，新增. 压铸机; 800T; 2; 3; +1; 国产，新增. 压铸机; 1250T; 0; 1; +1; 国产，新增. 自动化生产线（共8条）; 保温炉; 装载容量：1500kg; 0; 8; +8; 国产，新增. 切边机; /; 0; 8; +8; 国产，新增. 整形机; /; 0; 8; +8; 国产，新增. 打磨机; /; 0; 8; +8; 国产，新增. 钻孔机; /; 0; 8; +8; 国产，新增. 辅助设备; 环保除尘装置; 25000m3/h; 0; 1; +1; 国产，新增. 空气压缩机; 0.7m3/h; 7; 7; 0; 国产，依托现有. 冷却塔; 20m3/h; 1; 1; 0; 国产，依托现有. 叉车; /; 6; 6; 0; 国产，依托现有. 起重机; /; 4; 4; 0; 国产，依托现有. 试验机; /; 1; 1; 0; 国产，依托现有. 荧光分析仪; /; 1; 1; 0; 国产，依托现有. 6、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市申港街道创新村张家垫178号。 厂区平面布置：本项目利用自有厂房及附属建筑物进行建设，本次将厂区北侧库房改造为减速机外壳生产车间。 厂界周围土地利用现状：厂区东侧为空地，南侧为江阴市长强医疗器械有限公司，西侧隔申庄路为空地，北侧为中船澄西技校船舶配套有限公司。 7、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目减速机外壳生产施行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：公司现有职工300人，本项目新增职工20人，项目建成后全厂职工320人。 8、水平衡 本项目用水主要为职工生活用水、乳化液配置用水、脱模剂配置用水、隔套冷却水，均采用自来水。 2066 自来水 损耗1 9 乳化液配置用水 10 进入废乳化液 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂 损耗60 240 240 生活用水 化粪池 300 损耗98 脱模剂配置用水 100 损耗1656 隔套冷却水 1656 循环量165600 2 进入废脱模剂 图2-1 本项目水量平衡图 （单位：t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 隔套冷却水 G3颗粒物 N4噪声 S3铝边料 压 铸 外购铝水 包 装 G1脱模剂喷涂废气、G2压铸废气 N1、N2、N3噪声 S1废脱模剂、S2废铝渣 金加工 切 边 S6不合格品 减速机外壳 包装材料 外 检 脱模剂、水 乳化液、水 G4颗粒物、G5油雾 N5、N6、N7噪声 S4铝屑、S5含油铝屑、废乳化液 图2-2 减速机外壳生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：建设项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境：建设项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境：建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：建设项目用地范围内及周边无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目压铸产生的颗粒物、有机废气（以非甲烷总烃表征）通过DA003排放，颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021中表3标准。 厂内无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表A.1标准。 2、废水 表2-5 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 350; 50; 50. SS; 250; 10; 10. 氨氮; 30; 4（6）; 4（6）. TP; 4; 0.5; 0.5. TN; 40; 12（15）; 12（15）. 标准; 执行污水协议排放限值; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、厂界噪声 表2-6 噪声排放标准（单位：dB（A）） 声环境功能类别; 昼间（6：00-22：00）; 夜间（22：00-6：00）; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

- 三、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废气 本项目废气主要为压铸产生的颗粒物及有机废气、切边产生的颗粒物、金加工产生的颗粒物及油雾。 本项目切边、打磨产生的颗粒物利用设备自带的滤芯除尘器处理后在减速机外壳生产车间无组织排放，排放量分别为0.0315t/a、0.0013t/a；钻孔产生的油雾利用打孔机自带的油雾净化器处理后在减速机外壳生产车间内无组织排放，排放量为0.0090t/a；压铸产生的颗粒物及非甲烷总烃经集气罩收集后进入一套“旋风除尘+布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理，尾气通过一根15m高排气筒排放DA003排放；其余未捕集的废气在车间无组织排放。 2、废水 本项目位于水环境质量不达标区，生活污水经厂内化粪池进行预处理，废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，尾水排入西横河。因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 3、废气 本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 4、固体废物 本项目所产生的固体废物通过处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤 目前本项目车间、办公区地面已全部硬化，满足一般防渗区的要求；危险废物分类收集于危废仓库内，需定期进行检查维护，保证收集装置完好无泄漏，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

- 四、结论

综上所述，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

图例：

减速机外壳生产车间；

排气筒；

废水排放口；

雨水排放口；

污水管网；

雨水管网；

一般固废仓库；

危废仓库；

噪声源。

图例：    排气筒；     一般固废仓库

新增年产100万件减速机外壳项目

附图   厂区平面布置图

0

20m

10

厂区出入口

减速机外壳生产车间

（该厂房原为公司成品仓库）

办公楼

压铸车间

金加工车间

冲压车间

熔化车间

抛丸车间

过 道

DA001

DA003

DA002

应急物资存放点

成品

堆场

成品堆场

原料堆场

事故应急池